更新日 07/11/2005

Lexmark 8300 Series Readme

目次

- 全オペレーティングシステムに共通の情報

- Windows XP/2000 で確認されている情報

- Windows 98/ME で確認されている情報

全オペレーティングシステムに共通の情報

Lexmark ソリューションナビについて

画像の取り込みかたやコピーのとりかた、印刷方法、トラブルシューティングなどの情報を調べることができます。

以下の手順で、Lexmark ソリューションナビを開きます。

1    ［スタート］ → ［すべてのプログラム］ （Windows 98/Me/2000 では ［プログラム］） → ［Lexmark 8300 Series］ → ［Lexmark ソリューションナビ］ を選択します。

2    ソリューションナビ左側のボタンをクリックして、調べたいトピックを表示します。

通信に関するエラーメッセージが表示される場合は

USB ハブ経由で印刷/コピー中にトラブルが発生する場合は、プリンタをハブから取り外し直接コンピュータに接続します。トラブルが続けて発生する場合は、以下の操作を行ってください。

1.    プリンタの電源プラグを電源コンセントから抜き、30 秒間待ちます。

2.    プリンタの電源プラグを電源コンセントに差し込みます。

3.    プリンタの電源ボタンが点灯しているか確認します。電源ボタンが点灯していない場合は、電源ボタンを押して電源をオンにします。

4.    コンピュータを再起動します。

上記の操作を行ってもプリンタが正しく動作しない場合は、以下の手順で Lexmark 8300 Series のプロパティを開き双方向サポートが有効になっているか確認します。

なお、Lexmark 8300 Series は、双方向サポートを有効にして使用してください。

印刷品質および色に関する問題

印刷が濃すぎる・かすれる

一部のアプリケーションには、固有のハーフトーンおよびカラー補正機能を持っているものがあります。できる限り、アプリケーション側のこれらの機能を使用しないようにしてください。通常、Lexmark 8300 Series のハーフトーンおよびカラー補正機能を使用したほうが、きれいに印刷することができます。

写真品質で印刷すると、「メモリ不足」メッセージが表示される

写真品質で印刷中に 「メモリ不足」メッセージが表示された場合は、印刷品質を ［標準］ に設定してください。

高解像度でスキャン中に「メモリ不足」メッセージが表示された場合は、スキャン解像度を低く設定してください。

プリンタをピアーツーピアで共有する場合

Windows ワークグループ環境でプリンタをピアツーピアで共有するには、ユーザーの認証が必要です。ドメインでユーザーアカウントを集中管理する機能がないため、ユーザーはワークグループ内の各コンピュータに同じユーザー名とパスワードを持つ必要があります。

フチなし印刷に関する問題

アプリケーションによっては、フチなし印刷に対応していても手動で以下の設定を変更する必要がある場合があります。

- 余白を削除する。

- 画像をページのサイズいっぱいに拡大する。

すべてのアプリケーションがフチなし印刷に対応しているわけではありません。印刷する前に、アプリケーションの印刷プレビューでどのように印刷されるかを確認してください。

ジャストシステム社の「楽々はがき」をご使用の場合

「楽々はがき」 の ［用紙設定］ を開き    ［用紙選択］ の ［はがき］ を選択して Lexmark 8300 Series    プリンタで印刷すると、フチなしで印刷します。 余白を付けて印刷したい場合は、「楽々はがき」 側で余白を設定してください。余白を設定する方法は、「楽々はがき」 のヘルプを参照してください。

Microsoft 社の「はがきスタジオ」をご使用の場合

「はがきスタジオ」 の ［印刷設定］ を開き ［用紙設定］ で ［はがき］ を選択して Lexmark 8300 Series    プリンタで印刷すると、フチなしで印刷します。 余白を付けて印刷したい場合は、サイズや位置を変更できる写真や画像を使用し、四辺にあるハンドルマークをドラッグして、変更してください。

双方向通信について

プリンタが正常に動作しない場合は、Lexmark 8300 Series のプロパティを開き双方向通信を有効にしてください。

Windows XP

1    ［スタート］ → ［コントロールパネル］ → ［プリンタとその他のハードウェア］ → ［プリンタとFAX］ * をクリックします。

2    ［Lexmark 8300 Series］ アイコンを右クリックして、表示されるメニューから ［プロパティ］ を選択します。

3    ［ポート］ タブをクリックします。

4    ［双方向サポートを有効にする］ にチェックマークがついているか確認します。

* Windows XP Professional 版をお使いの場合は、［スタート］ → ［プリンタとFAX］    をクリックします。

Windows 2000

1    ［スタート］ → ［設定］ → ［プリンタ］ を選択します。

2    ［Lexmark 8300 Series］ アイコンを右クリックして、表示されるメニューから ［プロパティ］ を選択します。

3    ［ポート］ タブをクリックします。

4    ［双方向サポートを有効にする］ にチェックマークがついているか確認します。

Windows 98/Me

1    ［スタート］ → ［設定］ → ［プリンタ］ を選択します。

2    ［Lexmark 8300 Series］ アイコンを右クリックして、表示されるメニューから ［プロパティ］ を選択します。

3    ［詳細］ タブをクリックします。

4    ［スプールの設定］ をクリックします。

5    ［このプリンタで双方向通信機能をサポートする］ にチェックマークがついているか確認します。

モニタの設定とダイアログの表示

モニタの画面の解像度を 800x600 ピクセル に設定し、画面に表示する文字に大きなサイズのフォントを選択すると、ダイアログの一部が表示されない場合があります。

また、画面の色を 256 色以下に設定した場合は、AIO ナビの画面が正常に表示されない場合があります。

Windows XP/2000 で確認されている問題

メモリについて

印刷に時間がかかる場合は、RAM のサイズを 128 MB以上に増設し、仮想メモリの ［初期サイズ］ を 300MB 以上、 ［最大サイズ］ を 512 MB 以上に設定することにより解決することができます。

Windows XP

1 ［スタート］ → ［コントロールパネル］ をクリックします。

2 ［パフォーマンスとメンテナンス］ をクリックします。

3 ［システム］ をクリックします。

4 ［詳細設定］ タブを選択し、［パフォーマンス］ の ［設定］ クリックします。

5 ［詳細設定］ タブをクリックします。

6 ［仮想メモリ］ の ［変更］ をクリックします。

7 ［選択したドライブのページング ファイルサイズ］ で ［カスタムサイズ］ の ［初期サイズ］ と ［最大サイズ］ を変更します。

- ［初期サイズ］ を 300MB 以上

- ［最大サイズ］ を 512MB 以上

8 ［設定］ をクリックします。

Windows 2000

1 ［スタート］ → ［設定］ → ［コントロールパネル］ をクリックします。

2 ［システム］ アイコンをダブルクリックします。

3 ［詳細］ タブをクリックします。

4 ［パフォーマンス］ の ［パフォーマンスオプション］ クリックします。

5 ［仮想メモリ］ の ［変更］ をクリックします。

6 ［選択したドライブのページング ファイルサイズ］ の ［初期サイズ］ と ［最大サイズ］ を変更します。

- ［初期サイズ］ を 300MB 以上

- ［最大サイズ］ を 512MB 以上

7 ［設定］ をクリックします。

既定のデータ型

Lexmark 8300 Series では、既定のデータ型を ［LEMF］ に設定してください。他のデータ型を選択すると、予期しない結果になります。

以下の手順で、既定のデータ型を変更します。

Windows XP

1 ［スタート］ → ［コントロールパネル］ → ［プリンタとその他のハードウェア］ → ［プリンタとFAX］ * をクリックします。

2 Lexmark 8300 Series アイコンを右クリックします。

3 ［プロパティ］ をクリックします。

4 ［詳細設定］ タブをクリックします。

5 ［プリント プロセッサ］ をクリックします。

6 ［プリント プロセッサ］ のリストから ［Lexmark 8300 Series Print Processor］ を選択します。

7 ［既定のデータ型］ のリストから ［LEMF］ を選択します。

8 ［OK］ をクリックします。

* Windows XP Professional 版をお使いの場合は、［スタート］ → ［プリンタとFAX］    をクリックします。

Windows 2000

1 ［スタート］ → ［設定］ → ［プリンタ］ をクリックします。

2 Lexmark 8300 Series アイコンを右クリックします。

3 ［プロパティ］ をクリックします。

4 ［詳細設定］ タブをクリックします。

5 ［プリント プロセッサ］ をクリックします。

6 ［プリント プロセッサ］ のリストから ［Lexmark 8300 Series Print Processor］ を選択します。

7 ［既定のデータ型］ のリストから ［LEMF］ を選択します。

8 ［OK］ をクリックします。

アプリケーションを開いたままで既定のデータ型を変更すると印刷に問題が起こります。すべてのアプリケーションを終了してから既定のデータ型を変更してください。既定のデータ型で ［RAW］ を選択した場合は、全ページのスプール終了後、印刷を開始します。

Adobe Photoshop 5.xに関する問題

Windows 2000 に管理者の権限なしでログインしている場合、Windows 2000 上の Adobe Photoshop 5.x で［プリント］、［CMYK 設定］、［プロファイル設定］、または［プロファイル変換］コマンドを選択すると、「ディスクエラーにより［コマンド名］コマンドを完了できませんでした。」というエラーが表示されます。この問題を解決するには、アドビ システムズ社のホームページ に掲載されている文書番号 211846 の情報（http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?211846+002） をご覧いただくか、Adobe 社のテクニカルサポートにご連絡ください。

Windows 98/ME で確認されている問題

スプールデータ形式

Lexmark 8300 Series では、スプールデータ形式を ［LEMF］ に設定してください。他のスプールデータ形式を選択すると、予期しない結果になります。

以下の手順で、スプールデータ形式を変更します。

1 ［スタート］ → ［設定］ → ［プリンタ］ をクリックします。

2 Lexmark 8300 Series アイコンを右クリックします。

3 ［プロパティ］ をクリックします。

4 ［詳細］ タブをクリックします。

5 ［スプールの設定］ をクリックします。

6 ［スプール データ形式］ のリストから ［LEMF］ を選択します。

7 ［OK］ をクリックします。

アプリケーションを開いたままで既定のスプールデータ形式を変更すると印刷に問題が起こります。すべてのアプリケーションを終了してから、スプールデータ形式を変更してください。スプールデータ形式で ［RAW］ を選択した場合は、全ページのスプール終了後、印刷を開始します。

［詳細］ タブ

Windows 98/Me の ［詳細］ タブは Microsoft 社のものです。このタブでの設定は、Lexmark のドライバの設定に反映されない場合があります。

ピアツーピアまたはネットワーク印刷、およびネットワークスキャン

Windows 98 でピアツーピアで印刷するには再起動が必要な場合があります。ピアツーピアまたはネットワーク経由で印刷やスキャンするときに問題が発生する場合は、Microsoft Windows DCOM98.exe が必要な場合があります。このファイルは Microsoft 社のホームページ （http://www.microsoft.co.jp） からダウンロードしてください。

デスクトップのプロパティの変更

画面のプロパティの ［デスクトップテーマ］ を変更した場合に、システム上の制約から問題が発生する場合があります。［デスクトップテーマ］ を変更できない場合は、通知領域の Lexmark ビジネスセンターアイコンを右クリックし、［操作パネルからの通信を無効にする］ を選択します。［デスクトップテーマ］ を変更してから、コンピュータを再起動してください。

---------------------------------------------------------------------

Lexmark テクニカルサポート

ソフトウェアのアップデート

Lexmark ではソフトウェアやファームウェア、プリンタドライバ、または製品に関するガイドなどを定期的に更新しています。最新のソフトウェアを Lexmark のホームページからダウンロードしてください。

Lexmark の日本語のホームページのアドレスは http://www.lexmark.co.jp です。

レックスマーク カスタマーコールセンター

製品に問題が発生した場合は、レックスマーク カスタマーコールセンターにご連絡ください。ファックスでお問い合わせの場合は、ご質問の内容、連絡先、ご使用のプリンタ名を必ずご記入ください。

年中無休 365日対応

（電話受付 午前 9 時 ～ 午後 7 時 ： FAX は 24 時間対応）

TEL 03-6670-3091/FAX 03-6670-3092

----------------------------------------------------------------------

Lexmark およびダイヤモンドのデザインが入ったLexmark ロゴは、米国および他の国におけるLexmark International, Inc. の登録商標です。

Windows、 Windows 98、 Windows Me、 Windows 2000、 Windows XP は米国および他の国における Microsoft 社の商標または登録商標です。

Adobe Photoshop は Adobe Systems, Incoporated. （アドビ システムズ社） の商標または登録商標です。

その他の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。