Modified: 07/11/2005

Archivo Léame de Lexmark 8300 Series

Índice de contenido:

- Información general

- Windows XP/2000

- Windows 98/Me

Información general

Centro de soluciones Lexmark

La primera fuente de referencia a la que debe acudir para buscar ayuda es el Centro de soluciones Lexmark. Este software constituye una guía completa para obtener ideas de impresión, solucionar problemas, llevar a cabo tareas de mantenimiento y otras opciones avanzadas. Ubicación del Centro de soluciones Lexmark:

- En el menú Inicio de Windows, seleccione Programas.

- Seleccione Lexmark 8300 Series.

- Seleccione Centro de soluciones Lexmark.

- Examine los distintos temas disponibles.

No existe comunicación con el dispositivo Todo en Uno

Si se producen problemas de comunicación durante el proceso de impresión o copia mediante un concentrador USB, retírelo y conecte el dispositivo Todo en Uno directamente al equipo.  Si el problema de comunicación persiste, lleve a cabo los pasos siguientes:

- Desconecte la fuente de alimentación del dispositivo Todo en Uno durante 30 segundos.

- Vuelva a conectar la fuente alimentación.

- Asegúrese de que el dispositivo Todo en Uno está encendido.

- Reinicie el equipo.

Calidad de impresión y problemas de color

Impresiones demasiado oscuras o borrosas

Determinadas aplicaciones de software disponen de sus propios métodos de ajustes de medios tonos y corrección de color. Si es posible, desactive estas funciones en la aplicación. Por lo general, los métodos de medios tonos y corrección de color de los controladores de Lexmark 8300 Series ofrecen mejores resultados.

Formatos de impresión diferida

Entre los distintos formatos de impresión diferida admitidos se encuentran LEMF, RAW y EMF. Lexmark 8300 Series está diseñado para funcionar de manera óptima con el formato de impresión diferida LEMF. Con el resto de formatos no pueden garantizarse los resultados y sólo deberá recurrirse a ellos cuando no se consiga imprimir correctamente con el modo LEMF.

Nota: si se cambia el tipo de datos predeterminado mientras existen aplicaciones abiertas, es posible que se produzcan problemas de impresión. Para obtener resultados óptimos, cierre todas las aplicaciones abiertas antes de cambiar este valor.

Mensaje Memoria agotada al utilizar la calidad de impresión alta

Si aparece este mensaje mientras utiliza la calidad de impresión Óptima, pruebe a utilizar en su lugar la calidad de impresión Normal.  Si experimenta problemas de memoria durante el escaneo a alta resolución, intente llevar a cabo el proceso de escaneo con una resolución menor.

Consideraciones de instalación par a par

En un entorno de trabajo Windows, la instalación par a par del controlador precisa la autenticación del usuario. Teniendo en cuenta que no existe ningún depósito centralizado de cuentas de usuario (a diferencia de un dominio), los usuarios deben disponer de una cuenta en cada una de las máquinas del entorno de trabajo (con el mismo nombre de usuario y contraseña).

Impresión sin bordes

Determinadas aplicaciones no admiten la impresión sin bordes y es posible que los impriman incluso aunque haya elegido correctamente un tamaño de papel sin bordes en Preferencias de impresión de Lexmark 8300 Series.  Es posible que determinadas aplicaciones soliciten al usuario que cambie los valores de Preparar página con el fin de eliminar los márgenes, que seleccione una opción que permita ampliar la imagen de modo que se ajuste a la página o que altere otros valores de la aplicación.  Otras aplicaciones, en cambio, imponen márgenes en la impresión, por lo que no admitirán la impresión sin bordes.  Utilice la opción de la aplicación Presentación preliminar para comprobar los resultados antes de la impresión.

Soporte bidireccional

Si la impresora no funciona correctamente, compruebe los ajustes de las propiedades de la impresora de Lexmark 8300 Series y asegúrese de que el soporte bidireccional está activado.

Windows XP/2000

Aumento de la memoria del equipo

Muchos problemas de impresión pueden solucionarse si se asegura de que dispone de 128 MB de memoria RAM como mínimo y configura el tamaño inicial de la memoria virtual en 300 MB como mínimo. Asimismo, es recomendable configurar el tamaño máximo de la memoria virtual en 512 MB como mínimo. Consulte la ayuda de Windows en su equipo para obtener información acerca de cómo llevar a cabo los ajustes mencionados.

- En el menú Inicio, seleccione Ayuda

Problemas específicos de aplicaciones

Con Adobe PhotoShop 5.x, si se registra en Windows 2000 como usuario sin acceso de administrador y selecciona el comando para imprimir, configurar CMYK, configurar perfil o perfil a perfil, aparece un mensaje de error que advierte de que no se ha completado el comando [nombre del comando] debido a un error del disco. Éste es un problema conocido de Adobe PhotoShop que se trata ampliamente en su página web. Para obtener más información, puede visitar la página web de Adobe (http://www.adobe.com/support/techdocs/10ee6.htm) o llamar al servicio de asistencia técnica de Adobe.

Windows 98/ME

Aspecto del Centro Todo en Uno y de los cuadros de diálogo de la impresora

El Centro Todo en Uno está optimizado para un área de escritorio de 800 x 600 píxeles con fuentes pequeñas.  Si se configura la pantalla con 256 colores o menos, pueden originarse resultados no predecibles en el Centro Lexmark 8300 Series Todo en Uno.

Opciones de configuración de la cola de la ficha Detalles

En esta ficha hay varias opciones que se pueden seleccionar y que funcionan con independencia del controlador de la impresora o que éste no admite. Windows proporciona algunas de las opciones de esta ficha. Aunque es posible seleccionar estas opciones, puede que funcionen independientemente del controlador de la impresora o que éste no las admita.

Nota: deberá seleccionar la opción “Activar soporte bidireccional”. En caso contrario, no será posible imprimir.

# Impresión par a par o directa en la red y escaneo

Puede que sea necesario activar el sistema para permitir la impresión par a par en Windows 98. Si se presentara algún otro problema cuando se dispone a imprimir o escanear, puede que sea necesario ejecutar Microsoft Windows DCOM98.exe.  Puede descargar este archivo ejecutable desde la página web de Microsoft (www.microsoft.com).

## Modificación de Propiedades del escritorio

Si se modifican las opciones de Windows utilizando las Propiedades del escritorio puede que surjan problemas debido a limitaciones del sistema.  Si no es posible modificar las opciones, haga clic con el botón secundario del ratón en el icono de Paquete de productividad Lexmark de la bandeja del sistema y elija la opción Salir.  Modifique las opciones de Windows y reinicie para restaurar el sistema.

Información de contacto

Página web:	http://www.lexmark.com

Internet (FTP):	ftp://ftp.lexmark.com		[acceso con id de visitante]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Windows, Windows 98, Windows Me, Windows 2000 y Windows XP son marcas comerciales o registradas de Microsoft Corp.

Adobe PhotoShop es una marca comercial o registrada de Adobe Systems, Inc.

El resto de las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.