Modificado: 07/11/2005

Arquivo Leiame da Lexmark 8300 Series

Conteúdo:

-Informações gerais

-Windows XP/2000

-Windows 98/ME

Informações gerais

O Centro de Soluções Lexmark

O primeiro local a ser procurado para obter assistência é o Centro de Soluções Lexmark. Esse software é o seu guia completo para idéias de impressão, solução de problemas, manutenção e outras opções avançadas. Para localizar o Centro de Soluções Lexmark:

-No menu Iniciar do Windows, selecione Programas.

-Selecione Lexmark 8300 Series.

-Selecione Centro de Soluções Lexmark.

-Explore os diversos tópicos disponíveis.

Sem comunicação com a Multifuncional

Se ocorrerem problemas de comunicação ao imprimir ou copiar usando um Hub USB, remova-o e conecte a Multifuncional diretamente ao computador. Se os erros de comunicação persistirem, siga estas etapas:

-Desconecte a fonte de alimentação da Multifuncional durante 30 segundos.

-Conecte novamente a fonte de alimentação.

-Verifique se a Multifuncional está ligada.

-Reinicie o computador.

Problemas de qualidade de impressão e cor

A impressão está muito escura ou manchada

Alguns aplicativos de software possuem seus próprios métodos de meio-tom e correção de cores. Se possível, desative essas funções no aplicativo. Geralmente, os métodos de correção de cor e meio-tom do driver da Lexmark 8300 Series geram melhores resultados.

Formatos de spool

Os diferentes formatos de spool suportados incluem o LEMF, o RAW e o EMF. A Lexmark 8300 Series foi projetada para funcionar melhor com o formato de spool LEMF. Os outros formatos podem causar resultados imprevisíveis e somente deverão ser usados quando o modo LEMF não imprimir corretamente.

Nota: Alterar o tipo de dados padrão enquanto alguns aplicativos estiverem abertos poderá causar problemas de impressão. Para obter os melhores resultados, feche todos os aplicativos antes de alterar essa definição.

Mensagem "Sem memória" com alta qualidade de impressão

Se você receber essa mensagem ao usar a qualidade de impressão Máxima, tente usar a qualidade de impressão Normal como alternativa. Se ocorrerem problemas de memória durante digitalizações de alta resolução, tente digitalizar com uma resolução mais baixa.

Considerações sobre instalação ponto a ponto

Em um ambiente de grupo de trabalho Windows, a instalação ponto a ponto do driver requer autenticação do usuário. Como não há repositório centralizado de contas de usuário (como há em um domínio), cada usuário deve possuir uma conta em cada máquina de grupo de trabalho (mesmo nome de usuário e mesma senha).

Impressão sem bordas

Alguns aplicativos não oferecem suporte para a impressão sem bordas e podem inserir margens no trabalho mesmo que você escolha corretamente um tamanho de papel sem bordas em Preferências de impressão da Lexmark 8300 Series. Alguns aplicativos podem exigir que o usuário altere a Configuração de página para remover as margens, selecione uma opção que amplie a imagem para ajustá-la à página ou altere outras definições no aplicativo. Outros aplicativos forçam a inclusão de margens em todos os trabalhos e não oferecem suporte para a impressão sem bordas. Use a opção Visualizar impressão para verificar o trabalho antes da impressão.

Suporte bidirecional

Se a impressora não estiver funcionando corretamente, vá até Propriedades da impressora da Lexmark 8300 Series e verifique se o suporte bidirecional está ativado.

Windows XP/2000

Aumentando a memória do computador

Certifique-se de que você possui pelo menos 128 MB de RAM e que a definição do tamanho de memória inicial esteja definida para pelo menos 300 MB para eliminar muitos problemas de impressão. Além disso, também é necessário definir o Tamanho máximo da memória virtual para pelo menos 512 MB. Consulte o sistema de ajuda do Windows em seu computador para obter as informações necessárias para fazer essa alteração.

-No menu Iniciar, selecione Ajuda

Problemas específicos de aplicativos

No Adobe PhotoShop 5.x, se você efetuar logon no Windows 2000 como um usuário sem acesso de administrador, quando escolher o comando Imprimir, Configuração de CMYK, Configuração do Perfil ou Perfil para Perfil, o PhotoShop retornará o erro "Não foi possível concluir o comando [nome_do_comando] devido a um erro de disco". Esse é um problema conhecido do Adobe Photoshop e está bem documentado no site da Adobe na Internet. Você pode acessar esse site (http://www.adobe.com/support/techdocs/10ee6.htm) para obter mais informações ou pode telefonar para o Suporte técnico da Adobe.

Windows 98/ME

Aparência das caixas de diálogo da impressora e do Programa da Multifuncional

O Programa da Multifuncional é otimizado para uma área de trabalho de 800 x 600 pixels com fontes pequenas. Se a exibição for definida para 256 cores ou menos, poderá haver anormalidades na exibição do Programa da Multifuncional 8300 Series.

Guia Detalhes, opções de Definições de spool

Existem várias opções selecionáveis nessa guia que operam independentemente do driver da impressora ou que não são suportadas por esse driver. Algumas opções desta guia são fornecidas pelo Windows. Embora você possa selecioná-las, elas podem operar independente do driver da impressora ou podem não ser suportadas pelo driver.

Nota: É necessário usar a opção “Ativar suporte bidirecional”. Se o suporte bidirecional estiver desativado, você não poderá imprimir.

# Impressão e digitalização em rede direta ou ponto a ponto

Talvez seja necessário uma reinicialização para ativar a impressão ponto a ponto no Windows 98. Se ocorrerem problemas adicionais ao tentar a impressão ou a digitalização, talvez seja necessário o Microsoft Windows DCOM98.exe. Este executável pode ser descarregado do site na Internet da Microsoft (www.microsoft.com)

## Alterando as propriedades da área de trabalho

Ao alterar os esquemas do Windows utilizando as propriedades da área de trabalho, você poderá encontrar problemas devido a limitações do sistema. Se não conseguir fazer as alterações, clique com o botão direito do mouse no ícone do Lexmark Productivity Suite na bandeja do sistema e escolha a opção para sair. Altere os esquemas do Windows e reinicie o computador para restaurar o sistema.

Mantenha contato!

Site na Internet:	http://www.lexmark.com

Internet (FTP):	ftp://ftp.lexmark.com		[efetuar logon com ID de convidado]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Windows, Windows 98, Windows Me, Windows 2000 e Windows XP são marcas comerciais ou registradas da Microsoft Corp.

Adobe Photoshop é marca comercial ou registrada da Adobe Systems, Inc.

Todas as outras marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.