Ändrad: 07/11/2005

Lexmark 8300 Series Viktigt-fil

Innehåll:

-Allmän information

-Windows XP/2000

-Windows 98/ME

Allmän information

Lexmark Utskriftsassistent

Om du behöver hjälp vänder du dig i första hand till Lexmark Utskriftsassistent. Denna programvara är den kompletta vägledningen till utskriftsuppslag, felsökning, underhåll och andra avancerade alternativ. Hitta Lexmark Utskriftsassistent:

-Från Windows Startmeny väljer du Program.

-Välj Lexmark 8300 Series.

-Välj Lexmark Utskriftsassistent.

-Ta en titt på de ämnen som finns.

Ingen kommunikation med Allt-i-ett-skrivaren

Om kommunikationsproblem uppstår vid utskrift/kopiering via en USB-hubb tar du bort hubben och ansluter Allt-i-ett-skrivaren direkt till datorn.  Om kommunikationsproblemen kvarstår följer du dessa steg:

-Koppla loss nätdelen till Allt-i-ett-skrivaren under 30 sekunder.

-Koppla in nätdelen igen.

-Se till att Allt-i-ett är påslagen.

-Starta om datorn

Problem med utskriftskvalitet och färg

Utskrifterna är för mörka eller suddiga

Vissa program har sina egna metoder för halvtoning och färgkorrigering. Avaktivera om möjligt dessa funktioner i programmet. Normalt ger metoderna för halvtoning och färgkorrigering i drivrutinen till Lexmark 8300 Series bättre resultat.

Buffertformat

De olika buffertformat som stöds innefattar LEMF, RAW och EMF. Lexmark 8300 Series är utformad att fungera bäst med buffertformatet LEMF. De andra formaten kan orsaka oförutsedda resultat och bör endast användas om utskrift i LEMF-läge inte fungerar korrekt.

Obs! Om standarddatatypen ändras när vissa program är öppna, kan utskriftsproblem uppstå. Stäng alla program innan du ändrar denna inställning för att få så bra resultat som möjligt.

Meddelande om "Minnesbrist" vid hög utskriftskvalitet

Om du får detta meddelande när du använder inställningen Högsta utskriftskvalitet, kan du prova att använda utskriftskvaliteten Normal i stället.  Om minnesproblem uppstår vid skanning med hög upplösning, kan du prova att skanna med lägre upplösning.

Att tänka på vid peer-to-peer-installation

I en Windows arbetsgruppmiljö kräver peer-to-peer-installation av drivrutinen användarbehörighetsinformation. Eftersom det inte finns något centraliserat förråd av användarkonton (som det finns i en domän), måste varje användare ha ett konto för varje arbetsgruppsmaskin (samma användarnamn, samma lösenord).

Marginalfri utskrift

Vissa program stöder inte marginalfri utskrift och kan skriva ut marginaler, trots att du valt en marginalfri pappersstorlek i Utskriftsinställningar för Lexmark 8300 Series.  I vissa program måste användaren ändra inställningen Utskriftsformat för att ta bort marginaler. Välj ett alternativ som förstorar bilden, så att den täcker sidan eller ändra andra inställningar i programmet.  Andra program lägger på marginaler på alla utskrifter och stöder inte marginalfri utskrift.  Använd alternativet Förhandsgranskning i programmet för att kontrollera hur utskriften kommer att se ut innan du skriver ut.

Tvåvägsstöd

Om din skrivare inte fungerar korrekt går du till Skrivaregenskaper för Lexmark 8300 Series och ser till att tvåvägsstödet är aktiverat.

Windows XP/2000

Utöka datorns minne

Du eliminerar många utskriftsproblem genom att se till att du har minst 128 MB RAM och genom att ställa in det virtuella minnets ursprungsstorlek till minst 300 MB. Ställ även in det virtuella minnets maximala storlek på minst 512 MB. Kontrollera hjälpsystemet för Windows på datorn för information om hur du gör dessa inställningar.

-Start-menyn, välj Hjälp

Programspecifika problem

I Adobe PhotoShop 5.x, om du är inloggad i Windows 2000 som användare utan administratörsbehörighet och väljer Print, CMYK Setup, Profile Setup eller kommandot Profile to Profile, visar PhotoShop felmeddelandet "Could not complete the [kommandots namn] command because of a disk error." Detta är ett känt Adobe Photoshop-problem som är väldokumenterat på deras webbplats. Anslut till Adobes webbplats (http://www.adobe.com/support/techdocs/10ee6.htm) för mer information, eller kontakta Adobes tekniska support.

Windows 98/ME

Utseende på skrivardialogrutor och Allt-i-ett-center

Allt-i-ett-center är optimerat för en skrivbordsstorlek på 800 x 600 pixlar med små teckensnitt.  En bildskärmsinställning på 256 eller färre färger kan leda till oförutsägbara resultat med 8300 Series Allt-i-ett center.

Fliken Detaljer, alternativ för buffertinställningar

På den här fliken finns flera alternativ som fungerar oberoende av skrivardrivrutinen eller som inte stöds av drivrutinen. Windows tillhandahåller några av alternativen på den här fliken. Även om dessa alternativ kan väljas, fungerar de kanske oberoende av skrivardrivrutinen eller stöds kanske inte av den.

Obs! "Tvåvägsstöd" måste aktiveras. Om tvåvägsstöd inte är aktiverat går det inte att skriva ut.

# Peer-to-peer eller direkt nätverksutskrift och skanning

Det kan hända att du måste starta om datorn för att kunna aktivera peer-to-peer-utskrift i Windows 98. Om ytterligare problem uppstår när du försöker skriva ut eller skanna kan du behöva köra Microsoft Windows DCOM98.exe.  Denna körbara fil kan hämtas från Microsofts webbplats (www.microsoft.com).

## Ändra skrivbordets egenskaper

När du ändrar Windows-scheman med hjälp av skrivbordets egenskaper kan problem uppstå på grund av systembegränsningar.  Om du inte kan ändra scheman högerklickar du på ikonen Lexmark Productivity Suite i meddelandefältet och väljer alternativet Avsluta.  Ändra önskade Windows-scheman och starta om systemet för att återställa det.

Håll kontakten!

Webbplats:	http://www.lexmark.com

Internet (FTP):	ftp://ftp.lexmark.com		[logga in med gäst-id]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Windows, Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corp.

Adobe Photoshop är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Adobe Systems, Inc.

Alla övriga varumärken tillhör respektive ägare.