수정: 07/11/2005

Lexmark 8300 Series 추가 정보 파일

내용:

-일반 정보

-Windows XP/2000

-Windows 98/ME

일반 정보

Lexmark 솔루션 센터

Lexmark 솔루션 센터는 지원 요청 사항이 발생할 경우 가장 먼저 참조할 수 있는 곳입니다. 이 소프트웨어는 인쇄 아이디어, 문제 해결, 유지관리 및 기타 고급 옵션을 제공하는 유용한 도구입니다. Lexmark 솔루션 센터를 실행하려면 다음과 같이 하십시오.

-Windows 시작 메뉴에서 프로그램을 선택합니다.

-Lexmark 8300 Series를 선택합니다.

-Lexmark 솔루션 센터를 선택합니다.

-제공되는 다양한 항목을 찾아봅니다.

복합기와 통신할 수 없음

USB 허브를 통해 인쇄/복사하는 중 통신 문제가 발생할 경우 허브를 제거하고 복합기를 직접 컴퓨터에 연결하십시오.    통신 오류가 계속 발생할 경우 다음과 같이 하십시오.

-복합기 전원 공급 장치의 플러그를 뽑고 30초 동안 기다립니다.

-전원 공급 장치의 플러그를 다시 꽂습니다.

-복합기가 켜졌는지 확인합니다.

-컴퓨터를 다시 시작합니다.

인쇄 품질 및 색상 문제

너무 어둡거나 불분명하게 인쇄됨

일부 소프트웨어 응용 프로그램은 자체 하프톤 및 색상 보정 방식을 사용합니다. 가능한 경우 응용 프로그램에서 해당 기능을 비활성화하십시오. 일반적으로 Lexmark 8300 Series 드라이버의 하프톤 및 색상 보정 방식이 더 좋은 결과를 나타냅니다.

스풀 형식

LEMF, RAW, EMF 등의 다양한 스풀 형식이 지원됩니다. Lexmark 8300 Series는 LEMF 스풀 형식을 사용하여 최상으로 작동하도록 설계되었습니다. 다른 형식을 사용하면 예상치 못한 결과가 발생할 수 있으므로 LEMF 모드에서 제대로 인쇄하지 못할 경우에만 다른 형식을 사용해야 합니다.

참고: 일부 응용 프로그램이 열려 있는 동안 기본 데이터 형식을 변경하면 인쇄 문제가 발생할 수 있습니다. 최상의 결과를 얻으려면 이 설정을 변경하기 전에 모든 응용 프로그램을 닫으십시오.

고품질 인쇄 모드에서 "메모리 부족" 메시지가 나타남

최상 인쇄 품질로 인쇄하는 중에 이 메시지가 나타나면 보통 인쇄 품질을 사용해 보십시오.    고해상도로 스캔하는 중 메모리 문제가 발생하면 스캔 해상도를 낮춰 보십시오.

P2P 설치시 고려사항

Windows 워크그룹 환경에서 드라이버의 P2P 설치시 사용자 인증이 필요합니다. 사용자 계정에 중앙 집중식 저장소가 없기 때문에(도메인에 있음) 각 사용자는 워크그룹 컴퓨터마다 계정을 만들어야 합니다(사용자 이름 및 암호는 동일).

경계선 확장 인쇄

일부 응용 프로그램은 경계선 확장 인쇄를 지원하지 않으므로 Lexmark 8300 Series 인쇄 환경 설정(기본 설정)에서 경계선 확장 용지 크기를 올바르게 선택하더라도 출력에 여백이 포함될 수 있습니다.    특정 응용 프로그램에서는 사용자가 페이지 설정에서 여백을 제거하도록 변경하거나, 이미지를 용지에 맞춰 확장하는 옵션을 선택하거나, 기타 설정을 변경해야 할 수 있습니다.    또 다른 응용 프로그램은 모든 출력에 여백을 강제 적용하며 여백 없이 인쇄하는 기능을 지원하지 않습니다.    해당 응용 프로그램의 미리 보기 옵션을 사용하여 인쇄 전에 출력을 확인하십시오.

양방향 인쇄 지원

프린터가 올바르게 작동하지 않을 경우 Lexmark 8300 Series의 프린터 등록 정보(속성)에서 양방향 지원을 설정했는지 확인하십시오.

Windows XP/2000

컴퓨터 메모리 추가

RAM을 128MB 이상 설치하고 가상 메모리 초기 크기를 300MB 이상으로 설정하면 상당수의 인쇄 문제를 해결할 수 있습니다. 또한 가상 메모리 최대 크기를 512MB 이상으로 설정해야 합니다. 이 설정에 대한 자세한 내용은 PC의 Windows 도움말을 참조하십시오.

-시작 메뉴에서 도움말을 선택합니다.

응용 프로그램별 문제

Windows 2000에서 관리자 권한이 없는 사용자로 로그인할 경우 Adobe PhotoShop 5.x에서 Print, CMYK Setup, Profile Setup, Profile to Profile 등의 명령을 사용하면 "디스크 오류로 인해 해당 명령을 수행할 수 없다"는 오류가 발생합니다. 이는 확인된 Adobe Photoshop 문제로서 Adobe의 웹 사이트에 설명되어 있습니다. 자세한 내용은 Adobe 웹 사이트(http://www.adobe.com/support/techdocs/10ee6.htm)를 참조하거나 Adobe 기술 지원부로 문의하시기 바랍니다.

Windows 98/ME

프린터 대화 상자 및 복합기 센터 화면 표시

복합기 센터는 작은 글꼴을 사용하는 800 x 600 픽셀의 바탕 화면 영역에 맞게 최적화되어 있습니다.    디스플레이를 256색 이하로 설정하면 8300 Series 복합기 센터에 예상치 못한 결과가 발생할 수 있습니다.

자세히 탭의 스풀 설정 옵션

이 탭에서는 프린터 드라이버와 독립적으로 작동하거나 드라이버가 지원하지 않는 다양한 옵션을 선택할 수 있습니다. Windows는 이 탭에 일부 옵션을 제공합니다. 이 옵션을 선택할 수 있지만, 프린터 드라이버와 독립적으로 작동하거나 드라이버가 지원하지 않을 수 있습니다.

참고: "양방향 지원 사용"을 선택해야 합니다. 양방향 지원을 사용하지 않으면 인쇄 작업을 할 수 없습니다.

P2P 또는 직접 네트워크 인쇄 및 스캔

Windows 98에서 P2P 인쇄를 사용하려면 재부팅이 필요할 수 있습니다. 인쇄나 스캔 시도 중에 추가 문제가 발생할 경우 Microsoft Windows DCOM98.exe가 필요할 수 있습니다.    이 실행 파일은 Microsoft 웹 사이트(www.microsoft.com)에서 다운로드할 수 있습니다.

바탕 화면 등록 정보 변경

바탕 화면 등록 정보를 사용하여 Windows 구성표를 변경하면 시스템 제한 때문에 문제가 발생할 수 있습니다.    구성표를 변경할 수 없는 경우 시스템 트레이에서 Lexmark Productivity Suite 아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 누르고 종료 옵션을 선택하십시오.    Windows 구성표를 변경하고 재부팅하여 시스템을 복원하십시오.

다음 사이트를 항상 확인해 주십시오!

웹 사이트:		http://www.lexmark.com

인터넷(FTP 사이트):	ftp://ftp.lexmark.com		[guest로 로그인]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Windows, Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP는 Microsoft Corp.의 상표 또는 등록 상표입니다.

Adobe Photoshop은 Adobe Systems, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다.

기타 상표는 각각 해당 소유자의 재산입니다.