Módosítva: 07/11/2005

Lexmark 8300 Series – readme fájl

Tartalom:

-Általános tudnivalók

-Windows XP/2000

-Windows 98/ME

Általános tudnivalók

A Lexmark Megoldásközpont

Az első számú hely, ahonnan információhoz juthat, az a Lexmark Megoldásközpont. Ez a szoftver átfogó útmutatást ad a nyomtatási ötletekkel, a hibaelhárítással, a karbantartással és más lehetőségekkel kapcsolatban. A Lexmark Megoldásközpont megnyitása:

-A Windows Start menüjében mutasson a Programok pontra.

-Válassza ki a Lexmark 8300 Series elemet.

-Válassza ki a Lexmark Megoldásközpont parancsot.

-Ismerje meg az elérhető témaköröket.

Nincs kommunikáció a multifunkciós készülékkel

Ha USB hubon keresztül történő nyomtatáskor/másoláskor kommunikációs probléma merül fel, távolítsa el a hubot, majd csatlakoztassa a multifunkciós készüléket közvetlenül a számítógéphez.  Ha a kommunikációs hiba ezután sem szűnik meg, tegye a következőket:

-30 másodpercre húzza ki a multifunkciós készülék tápkábelét.

-Dugja vissza a tápkábelt.

-Győződjön meg róla, hogy a multifunkciós készülék be van kapcsolva.

-Indítsa újra a számítógépet.

A minőséggel és a színekkel kapcsolatos problémák

A nyomtatás túl sötét vagy elmosódott

Egyes szoftveralkalmazások saját félárnyék-kezelési és színjavítási módszereket használnak. Ha lehetséges, tiltsa le ezeket a funkciókat az alkalmazásban. A Lexmark 8300 Series illesztőprogram félárnyék-kezelési és színjavítási módszereivel általában jobb eredmény érhető el.

Várólista-formátumok

Választani lehet a LEMF, a RAW és az EMF várólista-formátum közül. A Lexmark 8300 Series nyomtató úgy működik a legjobban, ha a várólista formátuma a LEMF. A többi formátum előre meg nem jósolható hibákat okozhat, és csak akkor ajánlott használni, ha a LEMF módban nem sikerül a nyomtatás.

Megjegyzés: Nyomtatási hiba fordulhat elő, ha akkor módosítja az alapértelmezett adattípust, amikor valamelyik alkalmazás fut. A legjobb eredmény érdekében e beállítás megváltoztatása előtt zárjon be minden alkalmazást.

Minőségi nyomtatás közben megjelenik az „Elfogyott a memória” üzenet

Ha a Legjobb minőségbeállítás esetén megjelenik ez az üzenet, próbálkozzon a Normál beállítással.  Ha memóriaproblémába lép fel nagyfelbontású beolvasás közben, próbálja meg a beolvasást kisebb felbontással elvégezni.

Megjegyzés egyenrangú hálózatba történő telepítéssel kapcsolatban

Windows munkacsoportban az illesztőprogram egyenrangú hálózatba való telepítéséhez felhasználóhitelesítés szükséges. Mivel egyenrangú hálózatokban nincs központi tároló a felhasználói fiókok számára (mint a tartományokban), minden felhasználónak rendelkeznie kell fiókkal a munkacsoport minden számítógépén (azonos felhasználónév, azonos jelszó).

Nyomtatás szegély nélkül

Egyes alkalmazások nem támogatják a szegély nélküli nyomtatást, és akkor is lesz margó a nyomaton, ha a Lexmark 8300 Series nyomtatási tulajdonságai között szegély nélküli papírméretet állított be.  Más alkalmazásoknál az oldalbeállítást úgy kell megadni, hogy ne legyen margó, olyan beállítást kell kiválasztani, amely a képet felnagyítja a lap méretére, vagy más beállítást kell módosítani az alkalmazásban.  Olyan alkalmazások is vannak, amelyek csak margóval együtt képesek nyomtatni, és nem támogatják a szegély nélküli nyomtatást.  Nyomtatás előtt ellenőrizze az oldalt az alkalmazás Nyomtatási kép nézetével.

A kétirányú kommunikáció támogatása

Ha a nyomtató nem működik megfelelően, a Lexmark 8300 Series Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelén ellenőrizze, hogy a kétirányú kommunikáció engedélyezve van-e.

Windows XP/2000

A számítógépben lévő memória növelése

Sok nyomtatási probléma megszüntethető azzal, ha a számítógépben legalább 128 MB RAM van, és a virtuális memória kezdeti mérete legalább 300 MB. A virtuális memória maximális méretét legalább 512 MB-ra célszerű állítani. Részletek a Windows súgójában találhatók.

-Válassza ki a Start menü Súgó parancsát.

Alkalmazásspecifikus problémák

Az Adobe PhotoShop 5.x esetén ha nem rendszergazdai jogosultsággal jelentkezett be a Windows 2000-be, akkor a Nyomtatás, CMYK beállítás, Profil beállítása vagy a Profil-profil parancs kiadásakor a PhotoShop meg fogja jeleníteni a „Could not complete the [command name] command because of a disk error” (A [parancsnév] parancs lemezhiba miatt nem végezhető el) hibaüzenetet. Ez az Adobe Photoshop egy jól ismert problémája, ami jól el van magyarázva a webhelyen. További információ az Adobe webhelyén (http://www.adobe.com/support/techdocs/10ee6.htm) található, vagy hívja fel az Adobe technikai tanácsadó szolgálatát.

Windows 98/ME

A nyomtatási párbeszédpanelek és a multifunkciós készülék vezérlőközpontjának megjelenése

A multifunkciós készülék vezérlőközpontja 800 x 600-as képernyőfelbontásra és kis betűméretre van optimalizálva.  Ha a képernyő színét 256 vagy kevesebb színűre állítja be, a 8300 Series multifunkciós készülék vezérlőközpontjának megjelenítésével problémák fordulhatnak elő.

Részletek lap, A nyomtatási várólista beállításai

Ezen a lapon számos olyan beállítás található, amelyek a nyomtatóillesztőtől függetlenül működnek, vagy amelyeket a nyomtatóillesztő nem támogat. A lapon lévő egyes beállítások a Windows rendszerből származnak. Ezek a beállítások sok esetben kiválaszthatók, azonban előfordulhat, hogy egyes beállítások a nyomtatóillesztőtől függetlenül működnek, vagy azokat a nyomtatóillesztő nem támogatja.

Megjegyzés: Ki kell jelölnie a „Kétirányú támogatás engedélyezése” beállítást. Ha a kétirányú kommunikáció nem engedélyezett, a nyomtatás nem fog sikerülni.

# Egyenrangú vagy közvetlen hálózati nyomtatás és beolvasás

Windows 98 rendszer esetén az egyenrangú hálózati nyomtatás engedélyezéséhez lehet, hogy újra kell indítani a számítógépet.  Ha a nyomtatás vagy beolvasás során további problémák is felmerülnek, szükség lehet a Microsoft Windows DCOM98.exe programra.  Ez a futtatható fájlt a Microsoft webhelyéről tölthető le (www.microsoft.com).

## Az asztal tulajdonságainak módosítása

Ha az Asztal tulajdonságai párbeszédpanelen megváltoztatja a Windows sémát, a rendszer korlátai miatt problémák léphetnek fel.  Ha meg tudja megváltoztatni a sémát, kattintson a jobb gombbal tálcán a Lexmark Termelékenységnövelő csomag ikonjára, és válassza a Kilépés parancsot.  Változtassa meg a Windows sémát, és indítsa újra a számítógépet.

Maradjon velünk kapcsolatban!

Webhely:	http://www.lexmark.com

Internet (FTP):	ftp://ftp.lexmark.com		[bejelentkezés guest néven]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Windows, a Windows 98, a Windows Me, a Windows 2000 és a Windows XP a Microsoft Corp. védjegye vagy bejegyzett védjegye.

Az Adobe Photoshop az Adobe Systems, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye.

A többi védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye.