تم التعديل: 07/11/2005

ملف التعريف الخاص بـ Lexmark 8300 Series

المحتويات:

- معلومات عامة

- Windows XP/2000

- Windows 98/ME

معلومات عامة

مركز حلول Lexmark

أول مكان يمكن اللجوء إليه للحصول على المساعدة هو مركز حلول Lexmark. يمثل هذا البرنامج الدليل الكامل عن أفكار الطباعة واستكشاف

الأخطاء وإصلاحها والصيانة، وغيرها من الخيارات المتقدمة. للوصول إلى مركز حلول Lexmark:

- من قائمة ابدأ الخاصة بنظام Windows، حدد برامج.

- حدد Lexmark 8300 Series.

- حدد مركز حلول Lexmark.

- تعرف على الموضوعات المتنوعة المتاحة.

لا يوجد اتصال مع الجهاز متعدد الإمكانات

إذا واجهت بعض المشكلات أثناء الطباعة/النسخ من خلال محورUSB ، فعليك أن تفصل المحور ثم توصل الجهاز متعدد الإمكانات بالكمبيوتر

مباشرةً.   إذا استمرت أخطاء الاتصال، فعليك أن تتبع الخطوات التالية:

- افصل كابل التيار الكهربي عن الجهاز متعدد الإمكانات لمدة 30 ثانية.

- أعد توصيل كابل التيار الكهربي مرةً أخرى.

- تأكد أن الجهاز متعدد الإمكانات في وضع التشغيل.

- أعد تشغيل الكمبيوتر.

جودة الطباعة ومشكلات الألوان

النسخ المطبوعة داكنة جدًا أو غير واضحة

تشتمل بعض تطبيقات البرامج على الطرق الخاصة بضبط الألوان النصفية والألوان. إذا كان ذلك متاحًا، عليك أن تعطل هذه الوظائف في التطبيق.

وبصفة عامة، تؤدي طرق ضبط الألوان النصفية والألوان الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة Lexmark 8300 Series إلى نتائج أفضل.

تنسيقات التخزين المؤقت

تشتمل تنسيقات التخزين المؤقت المدعمة على LEMF وRAW وEMF. تم تصميم الطابعة Lexmark 8300 Series بحيث تعمل على أفضل نحو

مع تنسيق التخزين المؤقت LEMF. يمكن أن تؤدي التنسيقات الأخرى إلى نتائج غير متوقعة، ويجب استخدامها فقط إذا ما فشل الوضع LEMF في

الطباعة بطريقة صحيحة.

ملاحظة: يمكن أن يؤدي تغيير نوع البيانات الافتراضي أثناء فتح بعض التطبيقات إلى حدوث مشكلات في الطباعة. لتحقيق أفضل النتائج، عليك أن

تغلق جميع التطبيقات قبل تغيير هذا الإعداد.

رسالة "نفاد الذاكرة" مع الجودة العالية للطباعة

إذا ظهرت هذه الرسالة أثناء استخدام إعداد جودة الطباعة "ممتازة"، فجرب استخدام إعداد جودة الطباعة "عادية" بدلاً منه. أما إذا واجهت مشكلات

بالذاكرة أثناء المسح الضوئي عالي الدقة، فعليك محاولة إجراء المسح الضوئي وفقًا لمستوى دقة أقل.

متطلبات التثبيت في نظام نظير إلى نظير

في بيئة شبكة العمل القائمة على نظام التشغيل Windows، يتطلب تثبيت برنامج التشغيل وفقًا لنظام نظير إلى نظير أن تتم المصادقة على

المستخدمين. فنظرًا لعدم وجود مستودع مركزي لحسابات المستخدمين (كما هو الحال في المجال)، ينبغي أن يكون لكل مستخدم حسابًا خاصًا على

جميع أجهزة الشبكة (نفس اسم المستخدم ونفس كلمة المرور).

الطباعة بلا حدود

لا تدعم بعض التطبيقات الطباعة بلا حدود؛ حيث قد تفرض هوامش خاصة على النسخ المطبوعة حتى بعد تحديد مقاس ورق بلا حدود صحيح من

تفضيلات الطباعة الخاصة بالطابعة Lexmark 8300 Series. بينما قد تتطلب تطبيقات خاصة من المستخدم التغيير في إعداد الصفحة لإزالة

الهوامش أو تحديد خيار يوسع من الصورة بحيث تتلائم مع الصفحة أو تغيير الإعدادات الأخرى في التطبيق. توجد تطبيقات تفرض هوامش على

جميع النسخ المطبوعة ولا تدعم الطباعة بلا حدود على الإطلاق.  استخدم الخيار "معاينة قبل الطباعة" في التطبيق لفحص النسخة المطبوعة قبل

إجراء الطباعة.

الدعم ثنائي الاتجاه

إذا كانت الطابعة لا تعمل بشكل صحيح، فافحص خصائص الطابعة Lexmark 8300 Series للتأكد من تشغيل الدعم ثنائي الاتجاه.

Windows XP/2000

زيادة سعة ذاكرة الكمبيوتر

يضمن التأكد من توفر ما لا يقل عن 128 ميجابايت وضبط الحجم الأولي للذاكرة الظاهرية على ما لا يقل عن 300 ميجابايت تجنب العديد من

مشكلات الطباعة. كما يجب ضبط الحجم الأقصى للذاكرة الظاهرية على ما لا يقل عن 512 ميجابايت. ارجع إلى نظام تعليمات Windows في جهاز

الكمبيوتر للحصول على معلومات حول كيفية إجراء ذلك.

- من قائمة "ابدأ"، حدد "تعليمات"

المشكلات المتعلقة بالتطبيق

في Adobe PhotoShop 5.x؛ إذا تم تسجيل الدخول إلى نظام Windows 2000 كمستخدم لا يتمتع بحق وصول المسئول، فإن تحديد الأمر

"طباعة" أو "إعداد CMYK" أو "إعداد ملف تعريف" أو "ملف تعريف إلى ملف تعريف" يجعل برنامج PhotoShop يعرض رسالة الإعلام

بالخطأ "لا يمكن استكمال الأمر[اسم الأمر] نتيجة خطأ بالقرص." يشير ذلك إلى أحد الأمور المعروفة عن Adobe Photoshop والموثقة على موقع

الويب الخاص به. يمكنك الاتصال بموقع ويب الخاص بـ Adobe (http://www.adobe.com/support/techdocs/10ee6.htm) للحصول على مزيد من

المعلومات أو الاتصال بالدعم الفني لشركة Adobe.

Windows 98/ME

ظهور مربعات حوار الطابعة ومركز الجهاز متعدد الإمكانات

تم تصميم مركز الجهاز متعدد الإمكانات للعمل على أفضل نحو مع مساحة سطح المكتب 800 x 600 بكسل باستخدام خطوط ذات أحجام صغيرة.

قد يؤدي ضبط شاشة العرض على 256 لون أو أقل إلى حدوث نتائج غير متوقعة مع مركز الجهاز متعدد الإمكانات 8300 Series.

خيارات "إعدادات التخزين المؤقت" في علامة التبويب "تفاصيل"

يوجد عدد من الخيارات القابلة للتحديد ضمن علامة التبويب هذه والتي تعمل على نحو مستقل عن برنامج تشغيل الطابعة أو التي لا يدعمها برنامج

التشغيل. يتيح نظام Windows عددًا من الخيارات ضمن علامة التبويب هذه. رغم احتمال توفر إمكانية تحديد هذه الخيارات، فإنها قد تعمل على نحو

مستقل من برنامج تشغيل الطابعة أو قد لا يدعمها برنامج التشغيل.

ملاحظة: يجب استخدام "الدعم ثنائي الاتجاه". إذا تم تعطيل الدعم ثنائي الاتجاه، فلن تتمكن من الطباعة.

# المسح الضوئي والطباعة على شبكة اتصال مباشرةً أو بنظام نظير إلى نظير

قد تحتاج إلى إعادة تشغيل الكمبيوتر لتمكين الطباعة بنظام نظير إلى نظير في نظام التشغيل Windows 98. إذا واجهت مشكلات أخرى أثناء

محاولة الطباعة أو المسح الضوئي، فقد يكون برنامج Microsoft Windows DCOM98.exe مطلوبًا. يمكن تنزيل هذا البرنامج من موقع

الويب الخاص بشركة Microsoft (www.microsoft.com)

## تغيير خصائص سطح المكتب

قد تواجه بعض المشكلات عند تغيير نظم Windows باستخدام خصائص سطح المكتب نتيجة قيود النظام.  إذا كنت لا تستطيع تغيير النظم، فبرجاء

النقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز مجموعة البرامج الإنتاجية الخاصة بـ Lexmark  في علبة النظام وتحديد الخيار "إنهاء".  قم بتغيير نظم

Windows وأعد تشغيل الكمبيوتر لاستعادة النظام.

وسائل الاتصال المتاحة!

موقع الويب:	http://www.lexmark.com

شبكة الإنترنت (FTP):	ftp://ftp.lexmark.com		[تسجيل الدخول بهوية ضيف]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تمثل أنظمة Windows وWindows 98 وWindows Me وWindows 2000 وWindows XP علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Microsoft.

Adobe Photoshop هو علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة Adobe Systems, Inc.

أما العلامات التجارية الأخرى فتعد ملكية خاصة لأصحابها.